HLisp 言語仕様書 Draft 0.1

Hardware Lisp: S式によるハードウェア記述・生成言語

1. 目的

HLisp は、Lisp の S式記法を用いて FPGA / ASIC 向けのデジタル回路を記述・生成するための言語である。

HLisp は単なる Verilog / VHDL の別記法ではなく、以下を目的とする。

- 回路構造を S式として表現する

- 回路生成を Lisp 的なマクロ・関数で抽象化する

- モジュール、FSM、パイプライン、メモリ、CPU、マイクロコードを一貫して記述する

- 同一の記述から HDL、テストベンチ、命令表、アセンブラ、ドキュメント等を生成できるようにする

- 将来的に FPGA 上で動作する Lisp Machine を HLisp 自身で記述できるようにする

HLisp は以下の 3 層を明確に区別する。

Meta Lisp
  コンパイル時に実行される Lisp
  マクロ展開、回路生成、係数計算、命令表生成などを行う

Hardware Lisp
  回路として合成される記述
  wire, reg, assign, next, FSM, RAM, module などを表す

Runtime Lisp
  FPGA 上の Lisp Machine で実行される Lisp
  quote, if, lambda, cons, car, cdr などを持つ

本仕様書 Draft 0.1 は、主に Hardware Lisp と Meta Lisp の基本仕様を定義する。

2. 基本思想

HLisp の基本単位は S式である。

(+ a b)

この式は、文脈によって意味が変わる。

Meta Lisp 文脈:
  ホスト上で a と b を加算する

Hardware Lisp 文脈:
  a と b を入力に持つ加算回路を生成する

Runtime Lisp 文脈:
  FPGA上のLisp Machineで + 関数を呼び出す

HLisp では、どの文脈で評価されるかを明確にする。

回路になる式は、主に以下の構文の内部に現れる。

(assign ...)
(next ...)
(defcomb ...)
(on ...)
(deffsm ...)
(pipe ...)
(defmodule ...)

3. 字句仕様

3.1 コメント

セミコロン ; 以降、行末までをコメントとする。

; this is comment
(assign y (+ a b)) ; comment

3.2 シンボル

シンボルは空白、括弧、引用記号を含まない名前である。

例：

clk
reset
audio-sample
state
OP_ADD

3.3 数値

10進数、16進数、2進数をサポートする。

123
#x7f
#b10101010

3.4 キーワード

コロン : で始まるシンボルはキーワードである。

:u8
:s16
:clock
:reset
:sync
:async
:dsp

キーワードは主に型、属性、オプション指定に使われる。

4. 型仕様

HLisp は固定ビット幅型を持つ。

4.1 基本型

:bit
:u1
:u2
:u3
:u4
:u8
:u16
:u24
:u32
:u64

:s1
:s2
:s3
:s4
:s8
:s16
:s24
:s32
:s64

u は符号なし整数、s は符号付き整数を表す。

4.2 任意ビット幅型

(:u 13)
(:s 21)

例：

(input phase (:u 10))
(output result (:s 18))

4.3 固定小数点型

固定小数点型は以下の形式で表す。

(:fix total-bits frac-bits signed?)

例：

(:fix 16 12 :signed)
(:fix 24 20 :unsigned)

短縮記法として以下を認める。

:fix16.12
:sfix24.20
:ufix24.20

4.4 クロック型・リセット型

:clock
:reset

例：

(input clk :clock)
(input rst :reset)

5. モジュール定義

5.1 基本構文

(defmodule module-name
  (port ...)
  declaration-or-statement ...)

例：

(defmodule adder8
  (input a :u8)
  (input b :u8)
  (output y :u9)

  (assign y (+ a b)))

5.2 ポート定義

(input name type)
(output name type)
(inout name type)

例：

(input clk :clock)
(input rst :reset)
(input data-in :u8)
(output data-out :u8)
(output valid :bit)

5.3 モジュール内部宣言

モジュール内部では以下を宣言できる。

(wire name type)
(reg name type initial-value)
(signal name type)
(const name value)

例：

(wire sum :u9)
(reg count :u8 0)
(const MAX #xff)

6. wire / reg / signal

6.1 wire

wire は組み合わせ回路の信号を表す。

(wire sum :u9)
(assign sum (+ a b))

6.2 reg

reg はクロックで保持されるレジスタを表す。

(reg count :u8 0)

レジスタの更新には next を使う。

(next count (+ count 1))

6.3 signal

signal は文脈に応じて wire または reg として扱われる抽象宣言である。
初期仕様では使用を非推奨とし、wire と reg の明示を推奨する。

7. 代入

7.1 assign

assign は組み合わせ代入である。

(assign y (+ a b))

assign の左辺は wire または output でなければならない。

7.2 next

next は次クロックでのレジスタ更新を表す。

(next r (+ r 1))

next の左辺は reg でなければならない。

7.3 重要な区別

(assign y (+ a b))

これは組み合わせ回路を生成する。

(next r (+ r 1))

これは次クロックで r を更新する順序回路を生成する。

8. 組み合わせ式

8.1 算術演算

(+ a b)
(- a b)
(* a b)
(/ a b)
(mod a b)

/ と mod は合成可能性に注意する。初期実装では定数除算のみ対応してもよい。

8.2 比較演算

(= a b)
(/= a b)
(< a b)
(<= a b)
(> a b)
(>= a b)

結果は :bit である。

8.3 論理演算

(and a b)
(or a b)
(xor a b)
(not a)

8.4 ビット演算

(band a b)
(bor a b)
(bxor a b)
(bnot a)

8.5 シフト

(shl x n)
(shr x n)
(ashr x n)

ashr は算術右シフトである。

8.6 ビット抽出

(bit x n)
(bits x high low)

例：

(bits word 7 0)
(bit flags 3)

8.7 連結

(concat a b c)

例：

(assign word (concat high low))

8.8 繰り返し

(replicate n x)

例：

(assign mask (replicate 8 enable))

9. 条件式

9.1 if

(if condition
    true-expr
    false-expr)

組み合わせ式内では MUX を生成する。

例：

(assign y
  (if sel
      a
      b))

9.2 when

when は条件が真のときだけ文を実行する。

(when condition
  statement ...)

主に on や deffsm の内部で使う。

9.3 unless

(unless condition
  statement ...)

condition が偽のときだけ実行する。

9.4 case

(case expr
  (value1 statement-or-expr ...)
  (value2 statement-or-expr ...)
  (else statement-or-expr ...))

例：

(assign y
  (case op
    (#x0 a)
    (#x1 b)
    (#x2 (+ a b))
    (else 0)))

10. クロックブロック

10.1 on

on はクロック同期ブロックを定義する。

(on clk
  statement ...)

例：

(on clk
  (next count (+ count 1)))

10.2 reset付きクロックブロック

(on clk
  (if rst
      (begin
        (next count 0)
        (next valid 0))
      (begin
        (next count (+ count 1)))))

10.3 process 構文

より明示的な構文として process を定義する。

(process :clock clk :reset rst
  (reset
    statement ...)
  (tick
    statement ...))

例：

(process :clock clk :reset rst
  (reset
    (next count 0))
  (tick
    (next count (+ count 1))))

11. begin

begin は複数の文をまとめる。

(begin
  (next a 0)
  (next b 0)
  (next c 0))

if の分岐内、when 内、process 内などで使う。

12. FSM

12.1 状態定義

(defstate state-name
  state0 state1 state2 ...)

例：

(defstate rx-state
  idle start data stop)

12.2 deffsm

(deffsm name
  :clock clk
  :reset rst
  :state state-reg
  :init initial-state

  (state state-name
    statement ...)

  ...)

例：

(deffsm uart-rx-fsm
  :clock clk
  :reset rst
  :state state
  :init idle

  (state idle
    (when (= rx 0)
      (next bit-count 0)
      (goto start)))

  (state start
    (goto data))

  (state data
    (next shift (concat rx (bits shift 7 1)))
    (next bit-count (+ bit-count 1))
    (when (= bit-count 7)
      (goto stop)))

  (state stop
    (next valid 1)
    (goto idle)))

12.3 goto

goto は FSM の次状態を指定する。

(goto state-name)

内部的には以下に展開される。

(next state-reg state-name)

12.4 FSM生成規則

deffsm は以下を生成する。

- 状態レジスタ

- 状態エンコード

- reset時の初期状態

- case文

- 各状態内の next 文

- 未指定時の状態保持

- 必要に応じたデフォルト代入

13. パイプライン

13.1 pipe

pipe はクロック同期パイプラインを生成する。

(pipe clk input-expr
  stage-expr
  stage-expr
  stage-expr)

_ は前段の値を表す。

例：

(pipe clk sample
  (* _ gain)
  (+ _ offset)
  (sat _ :s24))

この記述は以下に相当する。

stage0 <= sample
stage1 <= stage0 * gain
stage2 <= stage1 + offset
stage3 <= saturate(stage2)

13.2 名前付きパイプライン

(defpipe audio-gain
  :clock clk
  :input sample-in
  :output sample-out
  :type :s24

  (* _ gain)
  (sat _ :s24))

14. ストリーム

14.1 stream 定義

ready / valid 型のストリームを定義する。

(defstream name
  :data type
  :valid valid-signal
  :ready ready-signal)

例：

(defstream audio-in
  :data :s24
  :valid in-valid
  :ready in-ready)

(defstream audio-out
  :data :s24
  :valid out-valid
  :ready out-ready)

14.2 stream-map

(stream-map output-stream input-stream
  (lambda (x)
    expr))

例：

(stream-map audio-out audio-in
  (lambda (x)
    (sat (* x gain) :s24)))

15. RAM / ROM / FIFO

15.1 ROM

(defrom name
  :width width
  :depth depth
  :init init-data)

例：

(defrom sine-table
  :width 16
  :depth 1024
  :init "sine.hex")

読み出し：

(rom-read sine-table addr)

15.2 RAM

(defram name
  :width width
  :depth depth
  :ports n
  :read :sync)

例：

(defram buffer
  :width 24
  :depth 1024
  :ports 2
  :read :sync)

読み出し：

(ram-read buffer addr)

書き込み：

(ram-write buffer addr data)

15.3 FIFO

(deffifo name
  :width width
  :depth depth)

例：

(deffifo rx-fifo
  :width 8
  :depth 256)

操作：

(fifo-write rx-fifo data)
(fifo-read rx-fifo)
(fifo-empty? rx-fifo)
(fifo-full? rx-fifo)

16. 固定小数点・DSP演算

16.1 飽和

(sat x type)

例：

(sat x :s24)

16.2 wrap

(wrap x type)

16.3 丸め

(round x :nearest)
(round x :zero)
(round x :floor)

16.4 固定小数点乗算

(mul-fix a b
  :out :sfix24.20
  :round :nearest
  :overflow :sat)

16.5 DSPリソース指定

(* a b :resource :dsp)
(* a b :resource :logic)
(* a b :latency 2)

17. 生成構文

17.1 generate

(generate var start end
  statement ...)

例：

(generate i 0 7
  (assign (aref y i)
          (+ (aref a i) (aref b i))))

17.2 array

(array name type size)

例：

(array regs :u32 16)

参照：

(aref regs index)

18. インスタンス化

18.1 inst

(inst module-name instance-name
  :port signal
  :port signal)

例：

(inst adder8 u-add0
  :a x
  :b y
  :y sum)

18.2 パラメータ付きインスタンス

(inst fifo u-rx-fifo
  :params ((WIDTH 8)
           (DEPTH 256))
  :clk clk
  :rst rst
  :din rx-data
  :dout fifo-out)

19. Blackbox

既存の HDL / ベンダIP を接続するために defblackbox を定義する。

(defblackbox pll
  (input clk-in :clock)
  (output clk-out :clock)
  :verilog-module "vendor_pll")

使用例：

(inst pll u-pll
  :clk-in clk25
  :clk-out clk100)

20. マクロ

20.1 defmacro

HLisp は Lisp 由来のマクロを持つ。

(defmacro name (args ...)
  body ...)

マクロは Meta Lisp 文脈で実行され、S式を受け取り、別のS式を返す。

20.2 例：when

(defmacro when (cond . body)
  `(if ,cond
       (begin ,@body)
       nil))

20.3 回路生成マクロ

例：レジスタマップ生成

(defregs control
  (reg volume :u8 #x00)
  (reg mute :bit #x01)
  (reg gain :u4 #x02))

このマクロは以下を生成できる。

- レジスタ本体

- アドレスデコーダ

- 書き込み制御

- 読み出しMUX

- Cヘッダ

- Rust定義

- ドキュメント

21. 命令セット記述

21.1 命令フォーマット

(definstruction-format name
  (field high low)
  ...)

例：

(definstruction-format instr24
  (opcode 23 19)
  (flag   18 16)
  (addr   15 8)
  (data    7 0))

21.2 命令定義

(defop name opcode
  statement ...)

例：

(defop load-imm #x01
  (next (aref regs addr) data))

(defop move #x02
  (next (aref regs addr) (aref regs data)))

(defop jump #x03
  (next pc addr))

21.3 自動生成対象

definstruction-format と defop から以下を生成できる。

- opcode定数

- デコーダ

- 実行FSM

- アセンブラ

- 逆アセンブラ

- テストベンチ

- 命令一覧表

22. Lisp Machine支援構文

HLisp は Lisp Machine の記述を支援する構文を持つ。

22.1 タグ付きワード

(deftagged-word value32
  :width 32
  :tag-bits 3

  (int     #b000)
  (cons    #b001)
  (symbol  #b010)
  (closure #b011)
  (nil     #b100)
  (true    #b101))

この定義から以下の関数を生成する。

(tag-of x)
(payload-of x)
(make-int n)
(make-cons ptr)
(int? x)
(cons? x)
(symbol? x)

22.2 CONSセル構造

(defstruct cons-cell
  (car :word 31 0)
  (cdr :word 63 32))

22.3 ヒープ定義

(defheap cons-heap
  :cell cons-cell
  :depth 8192
  :alloc :bump)

22.4 プリミティブ定義

(defprimitive car
  :args (x)
  :result y
  (read-cons cons-heap x
    :car y))

(defprimitive cdr
  :args (x)
  :result y
  (read-cons cons-heap x
    :cdr y))

(defprimitive cons
  :args (a d)
  :result y
  (alloc-cons cons-heap y a d))

23. テストベンチ

23.1 deftest

(deftest test-name
  statement ...)

例：

(deftest adder-test
  (set a 10)
  (set b 20)
  (step)
  (expect (= y 30)))

23.2 クロック進行

(tick n)

例：

(tick 10)

23.3 期待値

(expect condition)

例：

(expect (= valid 1))
(expect (= data #x55))

23.4 波形出力

(dump-vcd "wave.vcd")

24. コンパイル時計算

defconst は Meta Lisp 文脈で評価される。

(defconst coefs
  (compute-fir :lowpass 20000 :fs 96000 :taps 64))

結果を ROM 初期値に使える。

(defrom fir-coef-rom
  :width 24
  :depth 64
  :init coefs)

25. サンプルコード

25.1 加算器

(defmodule adder8
  (input a :u8)
  (input b :u8)
  (output y :u9)

  (assign y (+ a b)))

25.2 カウンタ

(defmodule counter
  (input clk :clock)
  (input rst :reset)
  (output count :u8)

  (reg r :u8 0)

  (process :clock clk :reset rst
    (reset
      (next r 0))
    (tick
      (next r (+ r 1))))

  (assign count r))

25.3 LED点滅

(defmodule blink
  (input clk :clock)
  (input rst :reset)
  (output led :bit)

  (reg cnt :u24 0)
  (reg led-r :bit 0)

  (process :clock clk :reset rst
    (reset
      (next cnt 0)
      (next led-r 0))
    (tick
      (next cnt (+ cnt 1))
      (when (= cnt #xffffff)
        (next led-r (not led-r)))))

  (assign led led-r))

25.4 UART RX FSM

(defmodule uart-rx
  (input clk :clock)
  (input rst :reset)
  (input rx :bit)
  (output data :u8)
  (output valid :bit)

  (reg state :u2 0)
  (reg shift :u8 0)
  (reg bit-count :u3 0)
  (reg valid-r :bit 0)

  (defstate rx-state idle start data-bits stop)

  (deffsm rx-fsm
    :clock clk
    :reset rst
    :state state
    :init idle

    (state idle
      (next valid-r 0)
      (when (= rx 0)
        (next bit-count 0)
        (goto start)))

    (state start
      (goto data-bits))

    (state data-bits
      (next shift (concat rx (bits shift 7 1)))
      (next bit-count (+ bit-count 1))
      (when (= bit-count 7)
        (goto stop)))

    (state stop
      (next valid-r 1)
      (goto idle)))

  (assign data shift)
  (assign valid valid-r))

25.5 タグ付きLisp値

(deftagged-word value32
  :width 32
  :tag-bits 3

  (int     #b000)
  (cons    #b001)
  (symbol  #b010)
  (closure #b011)
  (nil     #b100)
  (true    #b101))

(defmodule tag-test
  (input x value32)
  (output is-int :bit)
  (output payload :u29)

  (assign is-int (int? x))
  (assign payload (payload-of x)))

26. 生成ターゲット

HLisp コンパイラは、初期実装では以下を生成する。

SystemVerilog
Verilog
VHDL
テストベンチ
VCD実行用スクリプト
命令表ドキュメント

優先ターゲットは SystemVerilog とする。
VHDL は第2ターゲットとする。

27. エラー検出

HLisp コンパイラは以下を検出する。

- 未定義信号

- 型幅不一致

- reg への assign

- wire への next

- 複数ドライバ

- ラッチ推論の可能性

- 未指定 case 分岐

- クロックドメイン混在

- 同一 reg への矛盾する next

- 非合成演算の使用

28. 設計方針

HLisp は以下の方針に従う。

- 明示的であること
assign と next を明確に分ける。

- 合成可能性を重視すること
合成できない構文は Meta Lisp 側に閉じ込める。

- 回路生成を第一級に扱うこと
マクロによる生成を前提にする。

- HDL出力を読める形にすること
生成された Verilog / VHDL はデバッグ可能でなければならない。

- 仕様と実装の乖離を減らすこと
命令表、デコーダ、アセンブラ、テストを同一ソースから生成する。

- 小さく始めること
初期実装は blink、counter、UART、簡単なCPUを生成できればよい。

29. 実装順序

推奨実装順序は以下である。

Phase 1: 最小HDL生成

対応構文：

defmodule
input
output
wire
reg
assign
process
if
when
begin
+
-
*
=
<
bits
concat

目標：

adder
counter
blink

を生成できること。

Phase 2: FSM

対応構文：

defstate
deffsm
state
goto
case

目標：

UART RX
SPI controller
simple sequencer

を生成できること。

Phase 3: RAM / ROM / FIFO

対応構文：

defram
defrom
deffifo
ram-read
ram-write
rom-read
fifo-read
fifo-write

目標：

BRAM buffer
ROM table
FIFO付きUART

を生成できること。

Phase 4: マイクロコードCPU支援

対応構文：

definstruction-format
defop
defmicrocode

目標：

命令デコーダ
マイクロコードROM
アセンブラ
逆アセンブラ

を生成できること。

Phase 5: Lisp Machine支援

対応構文：

deftagged-word
defheap
defprimitive
defstruct

目標：

FPGA上で動く小型Lisp Machineの生成

を可能にすること。

30. 最小実装例

以下は最小HLispコンパイラが処理すべき例である。

(defmodule counter
  (input clk :clock)
  (input rst :reset)
  (output q :u8)

  (reg r :u8 0)

  (process :clock clk :reset rst
    (reset
      (next r 0))
    (tick
      (next r (+ r 1))))

  (assign q r))

期待される SystemVerilog 生成例：

module counter (
    input  logic       clk,
    input  logic       rst,
    output logic [7:0] q
);

    logic [7:0] r;

    always_ff @(posedge clk) begin
        if (rst) begin
            r <= 8'd0;
        end else begin
            r <= r + 8'd1;
        end
    end

    assign q = r;

endmodule

31. 今後の検討事項

以下は Draft 0.1 では未確定とする。

- 非同期リセット構文

- クロックドメインクロッシング支援

- 型推論の範囲

- 固定小数点演算の丸め規則

- パイプライン自動挿入

- resource制約の標準化

- SystemVerilog interface 生成

- VHDL backend の具体仕様

- Meta Lisp の実装言語

- Runtime Lisp との統合方式

32. 結論

HLisp は、Lisp の S式とマクロ機構を利用して、ハードウェアを記述・生成するための言語である。

最小構文は以下である。

defmodule
input
output
wire
reg
assign
next
process
if
when
begin
case
bits
concat

この核の上に、

deffsm
pipe
defram
defrom
definstruction-format
defop
deftagged-word
defheap
defprimitive

を重ねることで、単純な回路から CPU、マイクロコードエンジン、Lisp Machine まで一貫して記述できる。

HLisp の価値は、単に HDL を Lisp 記法で書くことではない。

真の価値は、

回路
命令仕様
テスト
ドキュメント
アセンブラ
シミュレーション

を同一の S式データから生成できることである。